生物安全第二等級實驗室審核表

一、實驗室基本資料

| 實驗室名稱 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 實驗室地址 | 高雄市苓雅區中正一路2號 |  |  |  |
| 實驗室 聯絡窗口 | 姓名 |  | 職稱 |  |
|  | 聯絡電話 |  |  |  |
| 填報日期 | 年 月 日 |  |  |  |

二、適用範圍

BSL-2 Lab (Biosafety Level 2 Laboratory,BSL-2 Lab)實驗室適用於可能

對人員及環境造成中度危害的病原相關工作。

三、實驗室自評設施規範

| 項次 | 自評 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 實驗室位置 |  |
| 1.1 | 必備項目 |  |
| 1.1.1 | □Y □N | 實驗室無需與大樓建物內部的一般動線相區隔。可以門與公共區域做清楚的區隔，惟應符合其他相關法規之規定。 |
| 1.1.2 | □Y □N | 門的大小須足以讓設備能夠進出。 |
| 1.1.3 | □Y □N | 實驗室需有人員管制措施。 |
| 1.2 | 建議項目 |  |
| 1.2.1 | □Y □N | 實驗室辦公室區域位於實驗室阻隔區以外。 |
| 1.2.2 | □Y □N | 在實驗室工作區域外提供文書處理與資料收集的工作處所。 |
| 2 | 實驗室物理結構(牆面、地板、天花板) |  |
| 2.1 | 必備項目 |  |
| 2.1.1 | □Y □N | 實驗室應採取便於清理的設計，不宜鋪設地毯。 |
| 2.1.2 | □Y □N | 實驗室對外開啟的窗戶應加裝紗窗。 |
| 2.1.3 | □Y □N | 實驗室家具（桌檯）須能支撐預期載重及用途。工作台、櫥 櫃與設備之間，應預留便於清理的空間。 |
| 2.1.4 | □Y □N | 工作台表面需為防水、抗熱、抗有機溶劑、抗酸鹼及其他化學物質。 |
| 2.1.5 | □Y □N | 實驗室工作用椅應使用無孔防滲且易於消毒及除污的材質。 |
| 3 | 實驗室空調處理系統 |  |
| 3.1 | 必備項目 |  |
| 3.1.1 | □Y □N | 通風系統原則上沒有特別要求。 |
| 4 | 實驗室壓力系統：無 |  |
| 5 | 生物安全櫃之要求 |  |
| 5.1 | 必備項目 |  |
| 5.1.1 | □Y □N | 應設有生物安全櫃。 |
| 5.1.2 | □Y □N | 生物安全櫃之安裝位置應遠離門口，且位於不受進、排氣、和人員走動頻繁影響的實驗區域。 |
| 5.1.3 | □Y □N | 生物安全櫃必須通過其原廠所依循之國家檢測標準、產品認證及現場安裝檢測。 |
| 5.1.4 | □Y □N | 生物安全櫃以每年至少執行 1 次檢測程序。 |
| 5.1.5 | □Y □N | 妥善保存檢測報告及相關維護紀錄。 |
| 6 | 消毒滅菌 ※受查核實驗室無使用滅菌器時，本評量項目免評。 |  |
| 6.1 | 必備項目 |  |
| 6.1.1 | □Y □N | 受查核實驗室已訂有滅菌器之相關標準作業流程。 |
| 6.1.2 | □Y □N | 使用合格的高溫高壓蒸氣滅菌器，並保留相關執行紀錄。 |
| 6.1.3 | □Y □N | 曝露在外的蒸氣管路需包覆保溫。 |
| 6.1.4 | □Y □N | 由經相關訓練且合格；或取得相關技能檢定資格之人員操作滅菌器。 |
| 6.1.5 | □Y □N | 受查核實驗室依滅菌器類型定期實施檢查。 |
| 7 | 實驗室設施 |  |
| 7.1 | 必備項目 |  |
| 7.1.1 | □Y □N | 實驗室需設置洗手槽並靠近出口處，洗手槽可採用肘動、腳踏或自動感應操作方式。 |
| 7.1.2 | □Y □N | 裝設洗眼設施。 |
| 7.1.3 | □Y □N | 裝設緊急沖淋設備。 |
| 8 | 實驗室安全措施 |  |
| 8.1 | 必備項目 |  |
| 8.1.1 | □Y □N | 實驗室需有人員的管制措施；不使用時，實驗室仍須實施門禁管制。 |
| 8.1.2 | □Y □N | 實驗室必須符合消防、安全衛生等相關法規之要求。 |
| 8.1.3 | □Y □N | 實驗室內應設置火警警報系統。 |
| 8.1.4 | □Y □N | 實驗室應針對火災、地震等災害及實驗室生物安全意外事件擬訂實驗室緊急應變計畫。 |
| 9 | 廢棄物清理 |  |
| 9.1 | 必備項目 |  |
| 9.1.1 | □Y □N | 受查核實驗室已針對產出之感染性廢棄物，於相關文件訂定處理作業程序並落實。 |
| 9.1.2 | □Y □N | 受查核實驗室之感染性廢棄物（含已滅菌），無隨意放置於公眾區域。 |
| 9.1.3 | □Y □N | 受查核實驗室內用於盛裝感染性廢棄物之容器符合要求： 1.不限材質之有蓋容器，且具備堅固、耐碰撞、防穿刺及防漏等特性； 2.容器外觀完整無破損； 3.無過量盛裝廢棄物，可確實闔蓋； 4.容器內襯有專用收集袋，且無破損或重複使用情形； 5.分類放置廢棄物並標示。 |
| 實驗室負責人(簽章) |  |  |
| 單位主管(簽章) |  |  |
| 評核人(簽章) |  |  |